МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА II ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Московский государственный агроинженерный университет
имени В.П.Горячкина

ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ПО ГИДРАВЛИКЕ, ГИДРОМАШИНАМ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Москва 1997

Журнал лабораторных работ по гидравлике, гидромашинам и сельскохозяйственному водоснабжению. Для всех специальностей университета

Составители: проф. Исаев А.П., доценты Озерин В.Ф,Сапожников Н.Г., Данилевский В.Н.,:МГАУ, 1997,33с.

В журнале содержатся таблицы, заполняемые студентами при выполнении лабораторных работ, предусмотренных программой и календарно-тематическими планами курсов, изучаемых на кафедре гидравлики и гидравлических машин МГАУ.

-Рецензент: д.т.н.,проф.Алышев В.М. (МГУП)

© Московский государственный агроинженерный университет им. В.П.Горячкина,1997.

Лабораторная работа № 1 ИССЛЕДОВАНИЕ УРАВНЕНИЯ БЕРНУЛЛИ

Схема установки:

Таблица опытных данных

| NN п/п | Показатели | Единица измерения | Опыты в сечениях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Диаметр трубы, d | см | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Площадь сечения, | см |  |  |  |  |  |
| 3. | Потенциальный напор, | см |  |  |  |  |  |
| 4. | Показание трубок полного напора (трубок Пито), Р | см |  |  |  |  |  |
| 5. | Скоростной напор, | см |  |  |  |  |  |
| 6. | Скорость течения осевой струйки, | см/с |  |  |  |  |  |
|  | u = V 2g( H- Нп ) |  |  |  |  |  |  |

| 7. | Расход воды по ротаметру, Q | см 3/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Средняя скорость в сечении, | см/с |  |  |  |  |  |
| 9. | Скоростной напор в сечении, | см |  |  |  |  |  |
| 10. | Полная удельная энергия в сечении потока, р | см |  |  |  |  |  |
| 11. | Потеря удельной энергии от первого сечения до рассматриваемого, | см |  |  |  |  |  |

сечения трубопровода

Напор,см 1

3

| Л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

50

40

30

20

График напорной и пьезометрической линий

Лабораторная работа № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ НА ПРИБОРЕ РЕЙНОЛЬДСА

Схема установки:

Таблица опытных данных

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Опыты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1. | Диаметр трубы, d | см |  |  |
| 2. | Площадь живого сечения трубы, | см |  | 1 |
| 3. | Расход по ротаметру,Q | см /с |  |  |
| 4. | Средняя скорость течения воды, | см/с |  |  |
| 5. | Температура воды, t° | °с |  |  |
| 6. | Кинематическая вязкость по графику, | см2/с |  |  |
| 7. | Режим движения |  |  |  |
| 8. | Число Рейнольдса, |  |  |  |

Лабораторная работа № 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ ПО ДЛИНЕ ТРУБЫ

Схема установки:

Таблица опытных данных

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Опыты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1. | Показания пьезометров, № \,рх/у №2,р2/у ■ | см см |  |  |
| 2. | Потеря напора по длине трубы, hjw^Pi/Y- P2/Y | см |  | / » f _ - |
| 3. | Расход воды Q по ротаметру | см3/с |  |  |
| 4. | Средняя скорость воды, u = Q/F | см/с |  |  |
| 5. | Температура воды, t° | °с |  |  |
| 6. | Кинематическая вязкость, V | см2/с |  |  |
| 7. | Число Рейнольдса, Re = 4 uR/ v |  |  |  |
| 8. | Коэффициент гидравлического трения по длине трубы из опыта, А.оп — 1о2 |  |  |  |
| 9. | Режим и область сопротивления |  |  |  |
| 10. | Коэффициент гидравлического трения по' длине трубы по одной из следующих формул: 1. 31^64/R* • 2. X =0,3164/S/R^ |  |  |  |
|  | 3. А. =0,11 4^+68/^ 4.Х = 0,П 4VaI v |  |  |  |

Лабораторная работа № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МЕСТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

Таблица опытных данных

| № п/п | Показатели | Единица | Опыты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения | резкий поворот 90 | плавный поворот 90 | модель вентиля |
| 1. | Площадь сечения трубы в местах установки пьезометров, F | см" |  |  |  |
| 2. | Расход воды по ротаметру, Q | см3/с |  |  |  |
| 3. | Средняя скорость в сечении, Q F | см/с |  |  |  |
| 4. | Показания пьезометров: - до сопротивления, Рн/у - после сопротивления, Рк/у | см см |  |  |  |
| 5. | Потеря напора из опыта | см |  |  |  |
| 6. | Коэффициенты местных сопротивлений из опыта 4 =hMn/(u2/2g) | — |  |  |  |

Лабораторная работа № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАСХОДА, СЖАТИЯ И СКОРОСТИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ИЗ ОТВЕРСТИЯ В ТОНКОЙ СТЕНКЕ И НАСАДКОВ

Схема установки:

|  | Таблица опытных данных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица изме-' рения | Опыты |  |  |
|  |  |  | резкий поворот W | плавный поворот 96° | модель вентиля 1 |
| 1. | Диаметр выходного отверстия, d | см |  |  |  |
| 2. | Площадь выходного отверстия, F=7td2/4 | см2 |  |  |  |
| 3. | Показания пьезометра, Нп | см |  |  |  |
| 4. | Объем воды в мерном баке, V | см |  |  |  |
| 5. | Время наполнения мерного бака, t | с |  |  |  |
| 6. | Расход истечения, Q = V/1 | см3/с |  |  |  |
| 7. | Координаты струи у X | см см |  |  |  |
| 8. | Напор над центром отверстия, Н = Нп-17 | см |  |  |  |
| 9. | Коэффициент расхода, Q JU = .... FV 2gH |  |  |  |  |
| Ю. | Коэффициент скорости, х 2V17H |  |  |  |  |
| 11. | •Коэффициент сжатия, |  |  |  |  |
|  | Ф |  |  |  |  |

Лабораторная работа № 6

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА И ОСНОВНЫХ ТИПОВ

РАСХОДОМЕТРОВ

Схема установки

Диаметр трубопровода, D = 5 см

Диаметр суженного сечения сопла Вентури, ёБ = 2,5 см

Диаметр суженного сечения диафрагмы, ёд = 2,5 см

Постоянная водомера		„

nD2      Г   2g

А = ц	    у    	      см2'5/с

4	[(D/d)4 -l]a     -

Коэффициент Кариолиса  а  = 1.1 Коэффициенты расхода: сопла Вентури цв = 0,95

диафрагмы      цд =0,7

а)	для сопла Вентури, Ав =

б)	для водомера-диафрагмы, Ад =

Таблица опытных данных

| N п/п | Показатели , | Единица измерения | Опыты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1. | Показания пьезометров а) водомера Вентури pi/y б) диафрагмы р3/у pVy | см см см см |  |  |
| 2. | Объем воды^замеренный механическим счетчиком, wM | • м3 |  |  |
| 3. | Время замера, t | с |  |  |
| 4. | Объем воды в мерном баке, W6 | СМ" |  |  |
| 5. | Время наполнения мерного бака, f | с |  |  |
| 6. | Разность показаний пьезометров сопла Вентури he = р,/у - рг/у | см |  |  |
| 7. | Разность показаний пьезометров диафрагмы, Ьд=р3/у -р4/у | см |  |  |
| 8. | Расход, определенный объемным способом, Qe-We/f | см3/с |  |  |
| 9. | Расход, определенный соплом Вентури, Qb = Ав V пв | см3/с |  |  |
| 10. | Расход, определенной диафрагмой, Q, = Ал ^~Ъ~Х | см3/с |  |  |
| 11. | Расход, определенный по механическому счетчику, wM qm= ЮОО t | л/с |  |  |

Лабораторная работа № 7 ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА В НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ

Схема установки:

- Длина трубопровода, L - 33,5 м

- Диаметр трубопровода, d = 0,05 м

- Толщина стенки трубопровода, 8  = 0,0035 м

Таблица опытных данных

| N п/п | Показатели , | Единица измерения | Опыты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1. | Объем воды в мерном баке, W | м3 |  |  |
| 2. | Время наполнения мерного бакад | с |  |  |
| 3. | Расход воды в W трубопроводе, Q = t | м3/с |  |  |
| 4. | Площадь живого сечения трубопровода, rtd2 4- | м\ |  |  |
| 5. | Средняя скорость движения воды до закрытия клапана, 9 F | м/с |  |  |
| 6. | Скорость распространения волны гидроудара, 1425 | м/с |  |  |
|  | Vl + 0,01d/5 |  |  |  |
| 7. | Фаза гидравлического удара, Т = 2 L/C | с |  |  |
| 8. | Показание самописца | мм |  |  |
| 9. | Повышение давления по номограмме, Др | МПа |  |  |
| 10. | Повышение давления по формуле Жуковского Н.Е., Др=риС¥10^ | МПа |  |  |

Лабораторная работа № 8 ИСПЫТАПИЕ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Схема установки:

Марка насоса	V-" 2 0/$ О

Марка электродвигателя     W Д Н Л'Q D$ 2 Цена деления ваттметра, c-<DfoZ{-   кВт       З Цена деления манометра а = 0, ° 2Н  кг/см2 (кПа)

| п/п | Показатели | Едини ца измере НИИ | Опыты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показание манометра, А | кг/см2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Давление по манометру, рм = аА | кг/см (кПа) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Давление по мановакууметру, рмВ | кг/см2 (кПа) |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Напор насоса Рм±Рмв ТТ _ | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем воды по водомеру, V | л |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Время замера, t | с |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подача насоса, Q = V/1 | л/с |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Полезная мощность, YQH Nn = - 1000 | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Показание ваттметра, W |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.' | Мощность на клеммах двигателя, N, = cW | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 11. | КПД электродвигателя, ц, | % |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мощность на валу насоса, NKrb N = -'-- 100 | кВт |  |  |  |  |  |  |
| 13. | КПД насоса, N„100 у% — . N | % |  |  |  |  |  |  |

Таблица опытных данных

Опытные характеристики насоса

Лабораторная работа N 9

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ II ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

Схема установки:

Таблица опытных данных Параллельная работа насосов

| п/п | Показатели | Единица измерений | Опыты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показание манометра, Рм | кг/см (МПа) |  |  |  |  |  |
| 2. | Показание мановаку-умметра,Рмв | кг/см" (МПа) |  |  |  |  |  |
| 3. | Напор насосов, Рм±Рмв я — | м |  |  |  |  |  |
|  | У |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отсчет водомера, W | л |  |  |  |  |  |
| 5. | Продолжительность отсчета, t | с |  |  |  |  |  |
| 6. | Общая подача W Q = t | л/с |  |  |  |  |  |

Последовательная работа насосов

| № п/п | Показатели | Единица измерений | Опыты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показание манометра, Рм | кг/см2 (МПа) |  |  |  |  |  |
| 2. | Показание мановаку-умметра,рмв | кг/смх (МПа) |  |  |  |  |  |
| 3. | Напор насосов, Рм±Рмв ц — У ' | м |  |  |  |  |  |
| 4. | Отсчет водомера, W | л |  |  |  |  |  |
| 5. | Продолжительность отсчета, t | с |  |  |  |  |  |
| 6. | Общая подача W ел — | л/с. |  |  |  |  |  |
|  | t |  |  |  |  |  |  |

Опытные характеристики H-Q параллельной и последовательной работы центробежных насосов

Лабораторная работа № 10 ИСПЫТАНИЕ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА

Схема установки:

Таблица опытных данных Марка насоса -  НШ6

Характеристика шестеренного насоса Q-p, N-p

Лабораторная работа N 11 ИСПЫТАНИЕ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Схема установки:

Таблица опытных данных

| № п/п | Показатели | Единица измерений | Опыты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Давление автомата возврата золотника, р3 | кг/см2 (МПа) |  |  |  |
| 2. | Давление настройки предохранительного клапана, pIipi[ | кг/см2 (МПа) |  |  |  |
| 3. | Утечки за 1 минуту в предохранительном и перепускном клапанах, Q^ | л |  |  |  |
| 4. 1 | Утечки за 1 минуту в паре золотник -«корпус», Q | л |  |  |  |

Лабораторная работа N12 ВОДОСТРУЙНЫЙ ВОДОПОДЪЕМНИК

Можно забрать воду насосом и при высоте всасывания, превышающей 6....8 м, если на его всасывающей трубе установить водоструйный аппарат. Схема такого водоструйного водоподъемника приведена на рисунке.

Схема водоструйного водоподъемника

Его применение может оказаться технически и экономически выгоднее использования погружного насоса.

Как видно из рисунка, часть подачи насоса 3, расположенного на поверхности земли, поступает от нагнетательного патрубка к водоструйному аппарату 6 по напорной линии 2. Водоструйный аппарат находится в скважине 1, при этом расстояние от насоса до свободной

поверхности воды в скважине превышает допустимую вакуумметрическую высоту всасывания насоса. Другая часть подачи поступает к потребителю по трубопроводу 4.

Проходя через сопло 7, струя воды за счет уменьшения живого сечения приобретает большую скорость (уравнение неразрывности). Увеличение скорости в живом сечении потока вызывает уменьшение давления в этом сечении (согласно уравнению Д. Бернулли). При конструировании выбирают величину диаметра выходного сечения сопла и протекающего через него расхода такими, при которых давление на выходе из сопла оказывается меньше давления окружающей воды, она захватывается струей и подается во всасывающую трубу насоса 5 (водоподъемную трубу водоструйного аппарата). Обычно такая конструкция применяется при высоте всасывания 20....30 м.

Схема установки:

Таблица опытных данных

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Опыты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1. | Показания манометра насоса, А |  |  |  |
| 2. | Показание манометра водоструйного аппарата, В |  |  |  |
| 3. | Показание вакуумметра, h | м в.ст. |  |  |
| 4. | Показание ротаметра потребителя^, |  |  |  |
| 5. | Показание ротаметра водоструйного аппарата, V2 |  |  |  |
| 6. | Давление на выходе насоса, Pi = cA | кг/см' (кПа) |  |  |
| 7. | Давление водоструйного аппарата, р2 = сВ | кг/см" (кПа) |  |  |
| 8. | Расход потребителя, Ch | см3/с |  |  |
| 9. | Расход водоструйного аппарата, Q2 | см3/с |  |  |
| 10. | Напор насоса, Pi Н = + h Г | м в.ст. |  |  |
| 11. | КПД установки, р^ H(Qi+Q2)-Q2~-: Г | % |  |  |
|  | (Q,+Q2)H |  |  |  |

Лабораторная работ N 13 ЭРЛИФТ

Для подъема воды из скважин применяют эрлифт, схематическое изображение эрлифта приведено на рисунке. Проходя через слой воды в водоподъемной колонне, сжатый воздух, смешиваясь с водой, образует выше смесителя слой эмульсии, удельный вес которой меньше удельного веса воды, находящейся снаружи водоподъемной колонны, в результате чего и осуществляется водоподъем.

Схема лабораторной установки эрлифта:

1- колонна, имитирующая обсадную (наружная колонна, резервуар,

из которого забирается вода); 2 - водоприемный резервуар; 3- водоподъемная

колонна; 4- воздушная труба; 5* смеситель

Достоинства эрлифта: 1) простота конструкции; 2) возможность работать при отсутствии источника электроэнергии; 3) способность откачивать воду с большим содержанием твердых частиц.

Недостатки: 1) необходимость иметь большой слой воды в скважине, достаточный для того, чтобы создаваемое им давление превосходило давление, обусловленное столбом эмульсии в водоподъемной колонне; 2) низкий КПД; 3)потребность в источнике сжатого воздуха (компрессоре).

Наиболее часто в настоящее время эрлифт применяют для строительной откачки водозаборных скважин. Строительную откачку осуществляют после сооружения скважины до тех пор, пока не прекратится поступление в скважину твердых частиц вместе с откачиваемой водой.

Лабораторная работа N14 ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВОДОПОДЪЕМНАЯ УСТАНОВКА

Схема пневматической водоподъемной установки

Пневматические водоподъемные установки являются устройствами, заменяющими водонапорные башни водопроводных систем. На приведенном рисунке изображена схематически лабораторная установка: 1- питающий резервуар; 2- вихревой насос с приводом от электродвигателя; 3- обратный клапан; 4 - вентили; 5- предохранительный клапан; 6- манометр; 7- реле давления; 8 - пневматический резервуар; 9 - суммирующий расходометр.

Таблица опытных данных

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Опыты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1. | Давление включения, Р вкл. | кг/см^ |  |  |
| 2 | Давление выключения, Р выкл. | кг/см" |  |  |
| 3. | Рабочий объемj)e3epByapa,V | л |  |  |
| 4. | Время сработки, t' | с |  |  |
| 5. | Время наполнения, t" | с |  |  |
| 6. | Средний расход потребления, V tr | л/с |  |  |
| 7. | Средняя подача насоса, V Q — t'f | л/с |  |  |

Лабораторная работа № 15

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ДОЖДЕВАЛЬНОГО АППАРАТА

Схема установки:

Опытные характеристики Q-H и w-Н

w, рад/с

1,0  г^

0,8

0,6

0,2

0	15	20	25	Н,м

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Таблица опытных данных

| № п/п | Показатели | Единица измерений | Опыты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление по манометру, Р« | кг/см" |  |  |  |  |  |
| 2. | Напор, Рм Н 1"рм У | м в.ст. |  |  |  |  |  |
| 3. | Показание водомерного счетчика: в начале опыта, п ( в конце опыта, п2 | м |  |  |  |  |  |
| 4. | Время опыта, t | с |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество воды,поступившей в аппарат за время опыта, V = (rh-ni) 1000 | 'л |  |  |  |  |  |
| 6. | Расход аппарата, V Q = t | л/с |  |  |  |  |  |
| 7. | Время оборота аппарата, t'- | с |  |  |  |  |  |
| 8. | Угловая скорость вращения аппарата, f | рад./с |  |  |  |  |  |