Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Российской Федерации

## Главное управление высших учебных заведений

Московский государственный агроинженерный университет

им. В. П. Горячкина

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ИЗМЕРЕНИЯ

ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

(ОТЧЕТЫ)

### Руководитель_______________

Исполнитель

студент           ________________

Группа______ Факультет______

Кафедральный зачет__________

#### Москва 2002

Куликов А.А., Леонов О.А., Карпузов В.В.

Технические измерения. Журнал лабораторных работ.

Журнал включает в себя пятнадцать лабораторных работ, большинство которых посвящено изучению устройства и методике проведения измерений линейных и угловых величин универсальными средствами измерений (работы №2…10). Работа №1 посвящена изучению регулируемых калибров – скоб, работа №11 – изучению методики выбора средств измерений, работы №9, 12, 13 и 15 – правилам проведения микрометража и дефектации основных деталей автотракторных двигателей и сельскохозяйственных машин, работа № 14 – изучению нового электронного прибора (его устройству, эксплуатации и проверке) для измерения линейных величин.

Журнал предназначен для студентов, обучающихся в университете по специальностям:

- механизация сельского хозяйства;

- автомобили и автомобильное хозяйство;

- сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования;

- профессиональное обучение.

Рецензенты: - профессор Карп А.В. (МГАУ)

- доцент Шеховцов А.Г. (МГАПУ)

##### Московский государственный

агроинженерный университет

им. В.П. Горячкина, 2002

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

- Целью лабораторных работ является изучение устройств и метрологических характеристик приборов и инструментов, овладение приемами настройки и измерения. Перед выполнением лабораторной работы студент должен проработать теоретический материал по рекомендуемой литературе, ознакомиться с содержанием задания по журналу лабораторных работ и П Р О В Е Р И Т Ь комплектность указанных в задании приборов на рабочем месте.

- До тех пор пока прибор не изучен, пользоваться рычагами и регулирующими устройствами З А П Р Е Щ А Е Т С Я.

- При изучении инструмента или приборов особое внимание следует уделить их настройке и использованию при измерении. При этом детали приборов должны перемещаться плавно, без заеданий. В случае замеченных неисправностей следует немедленно обращаться за помощью к лаборанту. При работе с приборами нельзя применять большие усилия.

- В процессе выполнения работы составляется отчет с заполнением всех форм и таблиц, указанных в журнале лабораторных работ.

- Результаты измерений и правильность заполнения таблиц проверяются лаборантом, что подтверждается его подписью. Если результаты не верны, то измерения следует повторить.

- Выполненная работа принимается преподавателем, при этом преподаватель учитывает правильность выполнения работы, аккуратность оформления журнала и правильность ответов на поставленные вопросы.

- Выполнение следующей лабораторной работы разрешается преподавателем только после получения зачета по предыдущей работе.

- По окончании работы средства измерения должны быть разложены или расставлены по своим местам. О замеченных неисправностях следует сообщить лаборанту.

- Студент, получивший задание, несет М А Т Е Р И А Л Ь Н У Ю ответственность за средства измерения, установленные на рабочем месте, до сдачи их (проверки) их наличия лаборантом и преподавателем в конце занятия или до защиты лабораторной работы.

###### С требованиями ознакомился: _________________________/Подпись/

Лабораторная работа №1.

Оценка погрешности прямых измерений.

1. Цель работы: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.  Параметры окружающей среды: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Оборудование ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Метрологические характеристики прибора.

| Наименование и марка | Приделы измер. | Число значен. | Цена деления |  | Класс прибора | Погрешность |  | Задержка сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Методика получения исходной информации _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Результаты измерений (вариационный ряд)

| 1 |  | 11 |  | 21 |  | 31 |  | 41 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 12 |  | 22 |  | 32 |  | 42 |  |
| 3 |  | 13 |  | 23 |  | 33 |  | 43 |  |
| 4 |  | 14 |  | 24 |  | 34 |  | 44 |  |
| 5 |  | 15 |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  |
| 6 |  | 16 |  | 26 |  | 36 |  | 46 |  |
| 7 |  | 17 |  | 27 |  | 37 |  | 47 |  |
| 8 |  | 18 |  | 28 |  | 38 |  | 48 |  |
| 9 |  | 19 |  | 29 |  | 39 |  | 49 |  |
| 10 |  | 20 |  | 30 |  | 40 |  | 50 |  |

- Статистические данные

| Результаты расчета | X | S | SX | U1 | U2 | Uкр | X2 | Xкр | α | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные покозатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (mj-mj)2/mj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (mj-mj)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (mj-mj) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kj(xj-x)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (xj-x)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (xj-x) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kjxj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xjmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xjmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Результат многократных прямых измерений.









10. Выводы: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание выполнил _______________________. Задание принял _____________________.

Лабораторная работа №2.

Инструментальный микроскоп.

- Измерить конусность детали №_________.

  - Измерить параметры шаблона №_________.

а) размер прямой грани _________; в) Размер наклонной грани __________;

в) радиус шаблона _________ ;  г) величину угла.

- Вычертить эскиз измеряемых деталей. Заданные размеры проставить с отклонениями.

- Записать в таблицу точностные характеристики параметров.

| Обозначение размера, мм(мин) |  |  | Предельные размеры, мм (мин) |  | Допуск размена, Т, мм (мин) | Допускаемая погрешность измерения, ±δ,мкм (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На чертеже | Символи-ческое | С откло-нениями | max | min |  |  |

- Изучить устройство, настройку, методику измерения параметров деталей на инструментальном микроскопе. Метрологическую характеристику записать втаблицу.

| Возможные размеры деталей, устанавливаемых в центрах бабки |  | Цена деле-ния микро-метра, мм. | Пределы измерения микрометров, мм. |  | Цена деле-ния угло-вой шкалы мин | Преде- лы из-мерения углов, грвд. | Погрешность при измерении±Δlim, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в продо- льном направ-лении | в поперечном направ-лении |  |  | разме-ров, мкм |  | углов, мин |
|  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | до |  |  |

- Результаты измерения.

5.1. Измерение конусности детали.

| Данные измерения |  |  |  | Значение L, мм. | Данные расчета |  | Конусность детали |  | Погрешность измерения±Δlim, мкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсчет по точкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Б | В | Г |  | d1, мм. | d2, мм. | значение 2tgα | угол α |  |
| а1 | а2 | в1 | в2 |  |  |  |  |  |  |

5.2. Измерение прямой и наклонной грани шаблона.

| Измерение прямой грани, Мм. |  |  |  | Измерение наклонной грани, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчет по точке |  |  |  | Искомый размер | Погрешно- сть изме-рения ±Δlim, мкм |
| Отчет по точке |  | Искомый размер | Погрешность ±Δlim, мкм | А |  | Б |  |  |  |
| А | Б |  |  | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |  |

5.3.1. Измерение радиуса шаблона

| Измерение хорды |  |  | Измерение высоты сегмента |  |  | Радиус R1 мм. | Погрешно- сть изме-рения ±Δlim, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет в положении, мм. |  | Величина а, мм. | Отчет в положении, мм. |  | Величина в, мм. |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |

5.3.2. Рассчитать погрешность измерения радиуса шаблона

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.4. Измерение угла шаблона.

| Отчет по угломерной шкале при совмещении грани угла с линией сетки, град. мин. |  | Искомая величина угла. град., мин | Погрешность измерения, град., мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 грани | 2 грани |  |  |

Заключение о годности угла ______________.

Задание выполнил _________________________. Задание принял _______________________.

Лабораторная работа №3.

Выбор универсальных средств при измерении линейных размеров.

1. Выбрать средство измерения размера __________ детали № ________ и оценить параметры разбраковки, если технологическая точность обработки σтех=_______ мкм. Исходные данные записать в таблицу.

| № де-та-ли | Обозначение размера |  |  | Предельные размеры |  | Технологическая точность обработкиσтехмкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на чертеже | символическое, мм | с отклонениями, мм | max | min |  |

2. Выбрать средство измерения и заполнить в таблицу.

| Допуск на размер: Т, мкм. | Допускаемая погрешность измерения, ±δ, мкм. | Выбран инструмент (прибор) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Приделы измерения, мм | Цена деления, мм. | Придельная погрешность измерения, ±Δlim, мкм. |

3. Измерить заданный размер выбранным средством измерения и заполнить таблицу.

| Действительный размер, мм. | Число измерений | Придельная погрешность измерения, ±Δlim, мкм. | Размер с учетом погрешности измерения |  | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max. | min. |  |

4. Оценить влияние погрешности измерения и точности обработки детали на результаты разбраковки при приемочном контроле и заполнить таблицу.

| Коэффициент точности метода измерения, % Амет. (σ) | Количество неправильно забракованных и принятых деталей |  | Величина выхода за придельные размеры у неправильно принятых деталей, С, мкм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | n1, % | m1, % |  |

5. Дать рекомендацию по уменьшению брака: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Построить схему наблюдаемых и действительных размеров с указанием влияния погрешности измерения.

Задание выполнил: _______________________. Задание принял:________________________.

Лабораторная работа №4.

Микрометраж цилиндров двигателя.

- Определить и записать в таблицу придельные отклонения, размеры, допуск и допускаемою погрешность измерения диаметра гильзы.

Исходные данные записать в таблицу.

| № де-та-ли | Обозначение размера |  |  | Допуск разме-ра Т, мкм. | Предельные размеры |  | Допускаемая погрешность измеренияя ±δмкм._ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на чертеже | символи-ческое, мм | с отклоне-ниями, мм |  | max | min |  |

- Настроить индикаторный нутромер с помощью концевых мер на заданный размер. Метрологическую характеристику прибора записать в таблицу.

| Наименование прибора | Наименование измерительной головки | Приделы измерения прибора, мм. | Диапазон показаний по шкале, мм. | Цена деле-ния шкалы, мм. | Класс конце-вых мер | Погрешность измерения ±Δlim, мкм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от | до |

- Измерить диаметр гильзы в указанных плоскостях и сечениях, действительные размеры ( или отклонения) записать в таблицу. Определить овальность и конусность гильзы.

| Измеряемые плоскости | Сечение по высоте гильзы и размеры, мм. |  |  |  |  |  |  |  | Конусо-образность, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 4-4 | 5-5 | 6-6 | 7-7 | 8-8 |  |
| S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Овальность |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Максимальное обнаружение: овальность Δ0= ________ мм. в сечении ________, конусообразность ΔK= _______ мм. в плоскости _______.

- Определить износ (U=Dн(ср)-Dд) и построить в условном масштабе эпюры износа в четырех плоскостях в соответствии с эскизом измеряемой детали ( по каждому сечению ).

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

L

U мкм.

(D мм.)

S1

S2

S4

S3

5. Сделать заключение о годности гильзы цилиндров______________________________________________________________________

Максимальный износ Umax=________ мкм. выявлен в плоскости __________и сечении______.

Заключение о годности: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Дать рекомендации по методике измерения гильз при дефектации: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание выполнил:_____________________. Задание принял:________________________.

Лабораторная работа № 5.

Микрометраж коренных и шатунных шеек коленчатого вала.

- Определить и записать в таблицу предельные отклонения, размеры шеек коленчатого вала, допуски и допускаемые погрешности измерения.

| Шейки | Обозначение размера |  | Предельные размеры, мм. |  | Допуск размера Т мкм. | Допускаемая погрешность измерения ±δмкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | символи-ческое, мм. | с отклоне-ниями, мм. | max | min |  |  |
| коренная № |  |  |  |  |  |  |
| шатунная № |  |  |  |  |  |  |

- Ознакомится со схемой измеряемых плоскостей и сечений шеек коленчатого вала, проставить измеряемые сечения и плоскости.

шатунная

коренная

S2

L/4

3

2

1

1

2

3

3

2

1

L/4

L/4

S1

3

2

1

L

L/4

S2

- Выбрать средство измерения исходя из допускаемой погрешности измерения и приделов измерения. Метрологические характеристики измерительных средств записать в таблицу.

| Наименование прибора и его марка. | Приделы измерения прибора, мм. | Диапазон показаний, мм. | Цена деления шкалы, мм. | Погрешность измерения ±Δlim, мкм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |

- Настроить средство измерения и измерить диаметры шеек в указанных плоскостях и сечениях, записать полученные значения в таблицу (в мм.) Определить овальность и конусообразность шеек.

| Шейка | Измеряемые плоскости | Сечения по длине шейки |  |  | Конусообразность ΔК, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-1 | 2-2 | 3-3 |  |
| Коренная № ________. | S1 |  |  |  |  |
|  | S2 |  |  |  |  |
|  | овальность |  |  |  |  |
| Шатунная №________. | S1 |  |  |  |  |
|  | S2 |  |  |  |  |
|  | овальность |  |  |  |  |

Коренная шейка: максимальная овальностьΔ0max= ________ мм. и конусообразность ΔKmax= _______ мм. Шатунная шейка: максимальная овальность Δ0max=_______ мм. и конусообразность ΔKmax=_______ мм.

Определить износ (U=dн(ср)-dд) и построить в условном масштабе эпюры износа в двух плоскостях для каждой шейки.

шатунная

коренная

1

3

3

2

1

1

2

3

2

3

2

1

U мкм.

U мкм.

6. Дать заключение о годности коленчатого вала и рекомендации дефектовщику по методике измерения шеек при дефектации валов рядного и V-образного двигателей:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание выполнил:_________________________. Задание принял:_______________________.

Лабораторная работа № 6.

Устройство, эксплуатация и поверка индуктивного преобразователя и электронного показывающего прибора.

- Изучить принцип действия и методику настройки прибора и преобразователя. Метрологические характеристики прибора и индуктивного преобразователя записать в таблицу.

Вычертить схему принципа действия индуктивного преобразователя.

Вычертить структурную схему электронного блока.

Технологические и метрологические характеристики преобразователя и прибора.

| Марка, обозначение датчика | Ход измерительного наконечника, мм, не менее | Чувст-витель-ность, В/мм. | Марка, обозначение прибора | Напряже-ние питания, В | Потребля-емый ток, А | Масса, кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Метрологические характеристики прибора.

| Диапазон показаний по шкале, мкм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена деления шкалы на диапазоне, мкм. |  |  |  |  |  |
| Основная погрешность на диапазоне, мкм. |  |  |  |  | - |

- Определить и записать в таблицу характеристики размеров.

| № де-та-ли | Обозначение размера |  |  | Допуск разме-ра Т, мкм. | Предельные размеры мм. |  | Допускаемая погрешность измерения ±δмкм._ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на чертеже | символи-ческое, мм | с отклоне-ниями, мм |  | max | min |  |

- Вычертить эскиз измеряемой детали. Заданные размеры проставить с отклонениями в мм.

4. Выбрать диапазон показаний, настроить прибор по концевым мерам длинны и определить действительные отклонения от нормальных размеров dН ________ мм. и dН ________ мм.

детали №_______. Результаты измерений записать в таблицу.

| Размер с отклоне-ниями, мм | Диапа-зон изме-рения, мкм. | Погрешность, мкм. |  | Показания прибора, мкм. |  | Действи-тельное отклоне-ние ед | Заключе-ние о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Допуска-емая ±δ | Преде-льная ±Δlim | При наст-ройке y | При из-мерении x |  |  |

- Провести поверку прибора на диапазоне _________________мкм. в комплекте с преобразователем и сделать заключение о годности прибора к дальнейшей работе.

Полученные значения погрешности записать в таблицу. Класс концевых мер ______.

| Поверя-емая отметка шкалы, мм. | Размер блока конце-вых мер, мм. | Показа-ния при-бора при поверке, мм. | Пог- реш-ность Δlim мкм. | Поверя-емая отметка шкалы, мм. | Размер блока конце-вых мер, мм | Показа-ния при-бора при поверке, мм. | Пог- реш-ность Δlim мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Максимальная погрешность, обнаруженная при поверке ±Δlimmax=__________мкм.

Заключение о возможности использования прибора на диапазоне_________:________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание выполнил:________________________. Задание принял:_______________________.

Лабораторная работа № 7.

Дефектация шестерен.

- Определить основные параметры шестерни, заполнить таблицу.

| Шестерня № | Обозначение точности зубчатой передачи по ГОСТ 1643-81 | Модуль m, мм. | Число зубьев, z | Диаметры, мм. |  | Допуск на радиальное биение Fr, мкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вершин, da | Делите-льный, d |  |

2. Провести внешний осмотр и сделать заключение о годности __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Измерить ширину шестерни по зубу (в трех равностоящих, под 1200 ,положениях) с помощью штангенциркуля и заполнить таблицу.

| Модель штангенциркуля | Ширина шестерни, мм. |  | Действительный размер в положении, мм. |  |  | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условное обозначение | с откло-нениями | 1 | 2 | 3 |  |

- Измерить толщину зуба штангензубомером с целью дефектации.

  - Определить точностные параметры  толщены зуба по постоянной хорде и занести их в таблицу.

| Номинальная толщина зуба SC, мкм. | Наименьшее(верхнее) отклонение толщины зуба, ЕCS, мкм. | Допуск на толщину зуба, ТС, мкм | Предельные величи-ны толщины зуба, мм. |  | Высота зуба по постоянной хорде hC,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | max | min |  |

  - Изучить устройство, методику настройки и измерения штангензубомером, метрологические характеристики записать в таблицу.

| Мо-дель | Пределы измерения основной шкалы, мм. |  | Цена де-ления основной шкалы мм. | Параметры нониусов |  |  |  | Погреш-ность измерения, мкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вертика-льной | горизон-тальной |  | Дли-нна, мм | Число деле-ний | Интер-вал, мм. | Величи-на отсчета, мм. |  |

  - настроить штангензубомер и провести измерения толщины зубьев №______,№_______, №________ (равноудаленных друг от друга через 1200) в трех сечениях (по краям и в середине), заполнить таблицу.

| Номер зуба | Размер установки hC, мм. | Действительная толщина зуба в сечениях, мм. |  |  | Конусность на длине 10 мм. | Погрешность измерения, мкм. | Заклю-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

- измерить отклонение длинны общей нормали и колебание длинны общей нормали индикаторным нормалемером с целью дефектации.

  - Определить точностные параметры длинны общей нормали и записать их в таблицу.

| Номинальная длинна общей нормали, WH,мм. | Число охватываемых зубьев, n. | Наименьшее (верхнее) отклонение длинны общей нормали ЕWS, мм. | Допуск дли-нны общей нормали ТW, мм. | Длинна общей нормали с отклонениями, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Изучить устройство, методику настройки и измерения размеров индикаторным нормалемером, метрологические характеристики прибора записать в таблицу.

| Мо-дель | Диапазон, мм. |  |  | Передаточ-ное отно-шение | Цена деле-ния | Погрешность измерения ±Δlim,мкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроли-руемых моделей | Измерение длинны общей нормали | Показание головки |  |  |  |

  - Настроить индикаторный нормалимер и провести измерения параметров (в равноудаленных, через 1200, местах).

| Размер блока концевых мер, мм. | Показания прибора, мм, при |  |  |  |  | Действительное отклонение длинны общей нормали, мм Еwg(m), |  | Колебания длинны общей нормали Vmg,мм | Зак-лю-че-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наст-ройке | Измерении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Средн. | наимен. | среднее |  |  |

6. общее заключение о годности шестерни: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание выполнил:________________________. Задание принял:____________________.

Лабораторная работа № 8.

Проверка и калибровка рычажного микрометра.

1. Цель работы: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перечислить основные операции, выполняемые при периодической поверки и калибровке: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Основные метрологические характеристики М.Р. записать в таблицу 1.

таблица 1.

| Наименование характеристики |  | Диапазон измерений, мм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-25 | 25-50 |
| 1 | Диапазон показаний |  |  |
| 2 | Цена деления отсчетного устройства, мкм. |  |  |
| 3 | Основная погрешность микрометра, мкм. |  |  |
| 4 | Предел основной погрешности отсчетного устройства, мкм. |  |  |
| 5 | Размах показаний, деления, не более |  |  |
| 6 | Измерительное усиление, Н. |  |  |
| 7 | Допуск параллельности измерительных поверхностей, мкм. |  |  |
| 8 | Отклонение температуры помещений при проведении поверки от 200С. |  |  |

- определение основной погрешности рычажного микрометра произвести в соответствии с формой табл.2.

табл.2.

|  | Начальная установка по шкале барабана микровинта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -0,02 мм. |  |  | +0,02 мм. |  |  |
| Размер КМД и поверяемой точки, мм. | Установка по шкале микровинта, мм. | Отсчет по шкале рычажного устройства, мкм. | Погреш-ность, мкм. | Установка по шкале микровинта, мм | Отсчет по шкале рычажного устройства, мкм. | Погреш-ность, мкм. |
| А*+0 | -0,02 |  |  | +0,02 |  |  |
| 5,12 | 5,10 |  |  | 5,14 |  |  |
| 10,24 | 10,22 |  |  | 10,26 |  |  |
| 15,36 | 15,34 |  |  | 15,38 |  |  |
| 20,48 | 20,46 |  |  | 20,50 |  |  |
| 25,00 | 24,98 |  |  | 25,02 |  |  |

*-А=25 мм. для МР=50

- Определение основной погрешности отсчетного устройства произвести в соответствии с формой табл.3.

табл.3.

| Поверяемые точки шкалы, мкм. | Номинальное значение КМД, мкм, Li | Отсчет по шкале рычажного устройства, мкм.Xi | Погрешность, мкм. Δi=Xi−Li |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | А*+1,14 |  |  |
| +10 | 1,15 |  |  |
| +20 | 1,16 |  |  |
| +30 | 1,17 |  |  |
| 0 | 1,14 |  |  |
| -10 | 1,13 |  |  |
| -20 | 1,12 |  |  |
| -30 | 1,11 |  |  |

*-А=30мм. для МР50.

- Размах показаний определить на нулевом делении и крайних точках шкалы.

Результаты измерений привести в табл. 4.

Табл.4.

| Контролируемые точки шкалы | Отклонение показаний по устройству, мкм. |  |  |  |  | Δmax−Δminмкм. | Размах показаний, мкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δ1 | Δ2 | Δ3 | Δ4 | Δ5 |  |  |
| Левая крайняя -30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нулевая 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Правая крайняя +30 |  |  |  |  |  |  |  |

- определение измерительного усилия и его колебания произвести в соответствии с формой табл.5.

табл.5.

| Контролируемые точки шкалы | Величина измерительного усилия, Н, Рi | Колебания измерительного усилия, Н, ΔP=Pmax−Pmin |
| --- | --- | --- |
| Минусовая левая -30 |  |  |
| Плюсовая правая +30 |  |  |

- Схема поверки или калибровки:

9.  Заключение по результатам поверки: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Задание выдал:_______________________. Задание проверил:__________________________.

Задание выполнил:____________________. Задание принял:___________________________.

Лабораторная работа № 9.

Поверка и калибровка рычажной скобы типа СР

1. Цель работы: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перечислите основные операции, выполняемые при периодической поверке: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Основные метрологические характеристики СР записать в табл.1.

Табл. 1.

| № | Наименование характеристики | Диапазон измерений, мм. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-25 |  | 25-50 |  | 50-75 | 75-100 |
|  |  | СР | СРП | СР | СРП | СР |  |
| 1 | Диапазон показаний, мкм. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цена деления, мкм. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Допуск параллельности измер. поверхностей при закрепленном стопоре, мкм. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предел допускаемой погрешности, ±мкм,на участках шкалы: ±30делений: свыше ±30делений: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Отклонение температуры помещений при проведении поверки от 200С. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Размах показаний, деления, не более |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Измерительное усиление, Н. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Колебание измерительного усилия, Н, не более |  |  |  |  |  |  |

- Определение размаха показаний рычажной скобы произвести в соответствии с формой табл.2.

Табл.2.

| Контролируемые точки шкалы деления | Отклонения показаний шкалы, мкм. |  |  |  |  | Δmax−Δminмкм. | Размах показаний скобы, мкм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δ1 | Δ2 | Δ3 | Δ4 | Δ5 |  |  |
| Левая крайняя -70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нулевая 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Правая крайняя +70 |  |  |  |  |  |  |  |

- Определение основной погрешности рычажной скобы произвести в соответствии с формой табл.3.

Табл.3.

| Поверяемые точки шкалы, мкм. | Номинальное значение КМД, мм. Li | Номинальное значение показаний устройства шкалы, мкм. ΔL=Li−L0 | Показание шкалы, мкм. Xi | Основная погрешность скобы, мкм. Δi=Xi−ΔLi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | А*+1,14 | 0 | X0=0 | 0,0 |
| +10 | 1,15 |  |  |  |
| +20 | 1,16 |  |  |  |
| +40 | 1,18 |  |  |  |
| +60 | 1,20 |  |  |  |
| +70 | 1,21 |  |  |  |
| + |  |  |  |  |
| 0 | А*+1,14 | 0 | X0=0 | 0,0 |
| -10 | 1,13 |  |  |  |
| -20 | 1,12 |  |  |  |
| -40 | 1,10 |  |  |  |
| -60 | 1,08 |  |  |  |
| -70 | 1,07 |  |  |  |
| - |  |  |  |  |

*-А=30мм. для скоб СР50, А=60мм. для скоб СР-75.

- Определение измерительного усилия и его колебания произвести в соответствии с формой табл.4.

Табл.4.

| Контролируемые точки шкалы | Величина измерительного усилия, Н. | Колебания измерительного усилия, Н. |
| --- | --- | --- |
| 1 минусовая крайняя |  |  |
| 2 нулевая |  |  |
| 3 плюсовая крайняя |  |  |

- Схема поверки или калибровки.

8. Заключение по результатам поверки: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Задание выдал: ________________________. Задание проверил:_________________________.

Задание выполнил:_____________________. Задание принял:__________________________.

Лабораторная работа № 10.

Поверка и калибровка штангенинструментов.

1. Цель работы: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Перечислите основные операции, выполняемые при периодической поверке и калибровке: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Технические требования к штангенинструментам записать в табл. 1.

Табл.1.

| Технические требования |  | Нормы точности при отсчете |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 мм. | 0,1 мм. |
| 1 | Основная погрешность штангенциркулей, мкм. |  |  |
| 2 | Основная погрешность штангенциркулей при измерении глубины, мкм. |  |  |
| 3 | Просвет между измерительными поверхностями не должен превышать, мкм. |  |  |
| 4 | Расстояние от кромки края нониуса до поверхности штанги не должно превышать, мкм. |  |  |

- Определение основной погрешности штангенциркуля………………… произвести в соответствии с формой табл.2.

Табл.2.

| № | Размер КМД и поверяемые точки, мм. Li | Отсчет размера по нониусу, мм. Xi | Погрешность, мкм. Δi=Xi−ΔLi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21,2 |  |  |
| 2 | 51,4 |  |  |
| 3 | 71,5 |  |  |
| 4 | 101,6 |  |  |
| 5 | 126,8 |  |  |
| 6 |  |  |  |

- Определить и записать в таблицу 3. основную погрешность штангенциркулей ………… при измерении глубины.

Табл.3.

| Размер КМД , мм. Li | Отсчет размера по нониусу, мм. Xi | Погрешность, мкм. Δi=Xi−ΔLi |
| --- | --- | --- |

6. Просвет между измерительными поверхностями губок ……………………………………………………………………………………………………

- Схема поверки или калибровки:

8. Заключение по результатам поверки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание выдал: ________________________. Задание проверил:_________________________.

Задание выполнил:_____________________. Задание принял:__________________________.