Московский государственный агроинженерный университет

имени В. П. Горячкина

Кафедра «Технологии механизации животноводства»

ОТЧЕТ

О прохождении учебной практики

На тему: «Технология привязного содержания скота»

Москва, 2006 год

Технология привязного содержания скота

Технология привязного содержания скота изучается на базе Тимирязевской зоофермы, располагающейся на территории Московской сельскохозяйственной академии. На данной ферме разводятся коровы черно-пестрой породы. Предприятие оснащено современным оборудованием фирмы Westfalia и выпускает  для продажи высококачественное молоко.

Особенности технологии

Каждое животное содержится в отдельном стойле, длиной 1,7-2 метра и шириной 1,4-1,7 метра. Стойло оборудовано индивидуальной кормушкой и одной поилкой на два стойла.

Животные привязаны при помощи автоматических или полуавтоматических привязей.

Каждое стойло имеет табличку, содержащую кличку, производительность и другие данные.

Пол стойла может быть изготовлен из досок или бетона. Бетонный пол должен быть оснащен подогревом. Он должен иметь наклон около 2о. Пол покрывается посыпным материалом. Навоз удаляется при помощи скребков на транспортер кругового действия.

Наибольшее распространение на фермах в настоящее время имеют скребковые и планчатые транспортеры. Существует также шнековый транспортер, который все чаще и чаще заменяет старые типы данного агрегата.

Транспортер подает навоз в навозную камеру.

Процесс доения

Доение производится при помощи вакуумных доильных аппаратов. Процесс занимает 5-7 минут, за это время корова должна быть полностью выдоена.

Молоко из доильных аппаратов подается в ведро или молокопровод, изготовленный из пластика, стекла или нержавеющей стали.

Требования к помещениям

Микроклимат и воздухообмен в стойлах создается путем вентиляции. Вентиляция может быть как естественная, так и механическая. Естественная вентиляция бывает трубная и беструбная (проветривание, поточно-щелевая и др.). Механическая вентиляция имеет следующие типы: приточный, вытяжной, приточно-вытяжной.

Освещенность стойла должна быть около 75 люкс, а в родильном отделении – 120-150 люкс. Обеспечивается при помощи окон или искусственного освещения лампами накаливания или дневного света.

Помещения молочной фермы

- Стойла для содержания дойных коров. Дойные коровы проходят ежедневное двукратное (на некоторых фермах практикуется трехкратное) доение с последующим выгулом.

- Родильное отделение. Осеменяются телочки, возрастом 14-18 месяцев.  Вынос плода длится 9 месяцев. Период лактации - 301 день. За 2 месяца до нового отела доение прекращается.

- Телятник. После отела молодняк размещают в отдельных стойлах, далее в групповых клетках-телятниках по 10-15 голов. В возрасте 4-6 месяцев начинается половое созревание, и молодняк разделяют по полам.

- Пастбище или выгульная площадка при ограниченных пространствах фермы.

- Молочное хранилище. В данном помещении осуществляется пастеризация, розлив в емкости, очистка и хранение молока. В хранилище  должна поддерживаться стерильность.

- Навозная камера. Служит для хранения навоза.

- Хранилище для корма. Здесь может храниться сено, силос или другие корма для животных.